桐城市公共实训基地建设项目—1#综合楼装修工程（局部）最高限价说明

一、工程概况：

建设单位：桐城市公共实训基地运营管理中心

工程地点：桐城市

工程内容：1#公训楼一层、三层实训场地墙面、地面，未安装到位的钢制保温防盗门；一层大厅、所有楼层电梯厅及卫生间墙面、地面；具体内容详见预算清单。

二、工程量清单编制依据：

1、本预算依据桐城市城乡规划建筑设计院有限公司设计的《桐城市公共实训1#综合楼》施工图纸及变更图纸内容结合业主要求施工范围计算工程量；

2、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》； 2018年《安徽省建筑工程计价定额》及共用册；2018年《安徽省装饰工程计价定额》；2018年《安徽省安装工程计价定额》 及2018年安徽省建设工程清单计价相关配套费用定额、机械台班费用定额；

3、税率执行安徽省建设工程造价管理总站造价[2019]7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》；

4、不可竞争费费率：不可竞争费按照安徽省住建厅建标【2021】42号文，关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知调整计算；

5、人工单价根据建管字[2026]001号人工信息价156.5元/工日；

6、安徽省住房和城乡建设厅2024年6月发布的《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》；

7、主材价格：桐城市建设工程造价管理站颁发的2026年第1期《桐城市工程材料市场信息价》，信息价中没有的参照安庆同期信息价及市场询价列入；

8、工程量清单及工程量清单计价编制等其他相关资料。

三、预算说明：

1、墙面（除贴砖部分）用外墙白水泥刮白（不用滚乳胶漆）；

2、实训场地等地面20mm厚1:3水泥砂浆找平后做环氧地坪漆；大厅、电梯厅地面贴地砖；

3、卫生间地面防水及地砖，墙面贴墙砖（高度2米），顶面白水泥刮白（不用滚乳胶漆）；

4、卫生间洁具（中等品牌）、成品隔断工程量按原施工图纸布置计入；

5、入口门坡按原设计石材面计入；

6、一层钢制保温防盗门按460元/㎡计入预算；

7、训练设备配套电力工程按专业工程暂估价30000元/项（含税）列入预算；

8、本工程预留金按5%计入（不计税）。